| Министерство науки и высшего образования Российской Федерации |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |
| «Новосибирский государственный технический университет» |  |  |
| Теоретической и прикладной математики |  |  |
| Лабораторная работа № 5 |  |  |
| по дисциплине «Операционные системы, среды и оболочки» |  |  |
| Анализ функционирования и диагностика IP-сетей |  |  |
|  | Факультет: | ПМИ |
|  | Группа: | ПМИ-02 |
|  | Вариант: | 6 |
|  | Студент: | Сидоров Даниил, |
|  |  | Дюков Богдан |
|  | Преподаватель: | Кобылянский Валерий Григорьевич, |
|  |  | Филиппова Елена Владимировна . |
| Новосибирск |  |  |
| 2022 |  |  |

- Цель работы

Приобретение практических навыков работы с сетевыми командами операционных систем Windows и Linux, предназначенными для анализа и диагностики сетей TCP/IP, а также со средствами интерактивной диагностики сетей.

- Ход работы для 1-го этапа

- Подключились с помощью клиента Putty к серверу fpm2.ami.nstu.ru и с помощью команды uname получили полную информацию об установленной операционной системе и аппаратной платформе.

Linux – имя ядра

Students.ami.nstu.ru – имя машины в сети

3.10.0-327.3.1.е17.х86_64 -номер выпуска ОС

#1 SMP Wed Dec 9 14.09.15 UTC 2015 – версия ядра

х86_64 – тип оборудования машины

х86_64 – тип процессора

х86_64 – тип аппаратной платформы

GNU/Linux – имя ОС

- Получили статистику по сетевым интерфейсам РК и сервера fpm2.ami.nstu.ru.

3 сетевых интерфейса:

1)Адрес виртуального интернет порта.

2) Петлевой адрес.

3) Виртуальным мост.

Для каждого интерфейса указываются физические и сетевые адреса (ether, inet, inet6), маска сети (netmask), максимальный размер кадра (MTU), число принятых и переданных пакетов (RX packets, TX packets).

Локальный IPv4-адрес маршрутизатора 192.168.0.157

МАС-адрес маршрутизатора 18-С0-4D-DE-3B-71

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1 и прочее.

- Просмотрели содержимое DNS-кэша, очистили кэш.

В состав DNS-записи входят следующие поля:

Имя записи- Определяет домен, к которому относится (привязана) данная ресурсная запись.

Тип записи- Указывает на тип (назначение) данной ресурсной записи.

Срок жизни- время жизни (хранения) DNS-записи в кэше DNS-сервера.

Длина данных- длина поля данных

Class (Класс). Здесь указывается тип рабочей сети. Теоретически, система может работать во всех ее типах. Но, TCP/IP сети — самые распространенные. Поэтому, поле редко используется.

Наиболее важные типы записей:

А-запись- Address record указывает на конкретный IP-адрес домена. Без нее сайт работать не будет. По этой записи система определяет к какому серверу обращаться за получением информации, когда пользователь вводит название сайта в адресную строку веб-браузера.

Например, запрос А-записи на имя refferals.icann.org вернет его IPv4 адрес 192.0.34.164

AAAA запись DNS — аналог предыдущей А-записи. В значении указывается внешний IP-адрес в формате IPv6.

MX-запись задает почтовый сервер, который будет принимать и отправлять почту для данного домена. Запись может указывать на внутренний или внешний почтовый сервер.

CNAME-запись- CNAME («каноническое имя») указывает на расположение хостов на одном сервере. С ее помощью, можно прописать несколько доменов и поддоменов в рамках одного сервера. Используется для перенаправления на другое имя.

Очистили кэш DNS:

- Просмотрели содержимое ARP-таблицы, пояснили характеристики записей, выполнили добавление и удаление статических записей.

В таблице 3 столбца:

1) Адрес в Интернете некоторого хоста

2) Физический адрес Хоста

3) Тип записи

Маршрутизатор в локальной сети имеет IP-адрес 192.168.0.1 и MAC-адрес e8-28-c1-ee-da-48.

Статические записи создаются вручную и существуют до следующей перезагрузки устройства, динамические записи периодически обновляются.

Адрес 255.255.255.255 является широковещательным и интерпретируется как MAC-адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF, который примут все машины согласно протоколу Ethernet.

Добавили запись:

Удалили запись:

- Просмотрели содержимое таблицы маршрутизации, пояснили характеристики записей

Выведен список IPv4 и IPv6 интерфейсов.

Поле «Адрес шлюза» задает адрес ближайшего маршрутизатора для продвижения IP-пакета к заданной сети, поле «Интерфейс» указывает IP-адрес выходного сетевого интерфейса текущего маршрутизатора, а поле «Метрика» хранит целое число, используемое в качестве критерия выбора маршрута передачи пакета, например, количество промежуточных маршрутизаторов, которые должен пройти пакет, чтобы достигнуть адресата.

Рассмотрим IPv4 маршруты:

По ним видно, что пакеты отправляются на адрес маршрутизатора, как на адрес шлюза. А маршрутизатор в свою очередь, исходя из своих таблиц маршрутизации, определит куда переслать пакет.

6. В командном режиме на РК и на сервере определили IP-адреса поисковых систем в соответствии с вариантом из таблицы.

| Вариант | Название |
| --- | --- |
| 6 | rambler.com |

В начале нам выводится адрес маршрутизатора локальной сети. Для РК это 192.168.0.1, для сервера 217.71.130.130. После выводится IP адрес поисковой системы.

7. В командном режиме на РК и на сервере определили IP-адрес узлов сети в соответствии с номером варианта, указанного в таблице, выполнили его пингование и трассировку.

Пингование и трассировка происходит при помощи протокола ICMP, который формирует ICMP - сообщения.

| Вариант | Доменное имя |
| --- | --- |
| 6 | ucl.ac.uk, antiplagiat.ru |

Определили IP-адрес:

Выполнили пингование на РК и сервере:

Выполнили трассировку на РК и сервере:

Исходя из результатов можно сделать вывод, что доступ к данным сайтам заблокирован на сервере, в то время как на РК доступ есть только для antiplagiat.ru и на трассировке видно каждый конечный пункт.

8. С помощью интерактивных сетевых сервисов (ping-admin.ru, whois.ru) выполнили трассировку, определили местонахождение и владельца узла сети в соответствии с номером варианта, указанного в таблице. Результат трассировки в виде скриншота географической карты представили в отчете и выполнили его анализ. Начальный пункт трассировки – г. Новосибирск.

Исходя из результатов трассировки видно, что для доступа к сайту выбирается определённый доступный шлюз, ближайший к нужному нам ресурсу, доступным маршрутизатору. Например, для компьютера шлюз – локальный маршрутизатор, для маршрутизатора – маршрутизатор провайдера, для маршрутизатора провайдера – маршрутизатор ещё более высшего уровня и так далее. Наш пакет проходит по роутерам для того, чтобы получить доступ к нужному нам ресурсу.

- Ход работы для 2-го этапа

Вариант задания:

| Вариант | Аналог | ОС | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | traceroute | Linux | трассировка маршрута передачи данных |

Наша программа выполняет трассировку маршрута до указанного узла. Трассировка обеспечивается путем отправки ICMP эхо-запроса с постепенным увеличением TTL. По его истечении промежуточный узел будет нам сообщать об этом. Процесс повторяется до тех пор, пока пакет не достигнет целевого узла и при получении ответа от этого узла трассировка считается завершённой.

Текст программы

Файл traceroute.h

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <unistd.h>

#include <sys/time.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <arpa/inet.h>

#include <sys/socket.h>

#include <pthread.h>

#include <stdbool.h>

#include <sys/types.h>

#include <netinet/ip.h>

#include <netinet/ip_icmp.h>

#include <netdb.h>

/*Максимальный размер пакета*/

#define MAX_SPACK   4096

/* Структура, описывающая заголовок IP пакета */

struct header_ipv4

{

u_char  ver_len;        /* 4 бита - версия + 4 бита - длина заголовка в октетах */

u_char  dscp_ecn;       /* 6 бит - тип обслуживания + 2 бита - перегрузка */

short   length;

short   ident;          /* Идентификатор фрагмента */

short   flag_offset;    /* 3 бита флаги, остальное - смещение фрагмента */

u_char  ttl;

u_char  proto;          /* Тип инкапсулированного протокола */

short   chsum;

int     sip;            /* IP адрес источника */

int     dip;            /* IP адрес назначения */

};

/*

* Структура, описывающая формат ICMP пакета для отправки и приема echo reply и

* echo request

*/

struct icmp_echo

{

u_char          type;   /* Тип сообщения */

u_char          code;   /* Код сообщения */

u_short         chsum;

u_short         id;     /* Идентификатор */

u_short         nseq;   /* Номер последовательности */

struct timeval  time;   /* Временная метка */

};

/*

* Структура, описывающая формат ICMP пакета, получаемого от узла при

* истечении TTL

*/

struct icmp_timeexp

{

u_char              type;   /* Тип сообщения */

u_char              code;   /* Код сообщения */

u_short             chsum;

u_short             zero;

struct header_ipv4  hip;    /* Заголовок пакета, TTL которого закончился */

};

/* Функция принятия ICMP пакета*/

int icmp_recv(int sock, char *ipto, char *ipfrom);

/* Функция подсчета контрольной суммы ICMP пакета */

u_short icmp_checksum(u_char *packet);

/*Функция формирования ICMP пакета для эхо запроса/ответа */

void icmp_build(struct icmp_echo *header, u_char type, u_char code);

Файл icmp.c

#include "traceroute.h"

/* Функция подсчета контрольной суммы ICMP пакета */

u_short icmp_checksum(u_char *packet)

{

int     length; /* Длина ICMP пакета */

u_short fbyte;  /* Первый байт 16 битного блока */

u_short sbyte;  /* Второй байт 16 битного блока */

int     chsum;

length = sizeof(struct icmp_echo);

chsum = 0;

/*

* Считаем контрольную сумму, разворачивая по 2 байта. Обязательно до

* этого поле контрольной суммы в заголовке должно быть обнулено

*/

for(int i = 0; i < length; i += 2)

{

fbyte = packet[i];

sbyte = packet[i + 1];

chsum += (fbyte<<8)|sbyte;

}

chsum = chsum + (chsum>>16);

return (u_short)~chsum;

}

/*

* Формирует ICMP пакет для эхо запроса/ответа

* первый параметр - Указатель на пакет, который будет сформирован

* второй параметр - Тип пакета

* третий параметр - Код сообщения

*/

void icmp_build(struct icmp_echo *packet, u_char type, u_char code)

{

packet->type = type;

packet->code = code;

packet->id   = htons(rand()%256);

packet->nseq = htons(rand()%256);

/*

* Наличие временной метки является обязательным для корректной

* обработки узлом назначения.

*/

gettimeofday(&(packet->time), NULL);

packet->chsum = 0;

packet->chsum = htons(icmp_checksum((u_char *)packet));

}

/*

* Принимает ICMP пакет

*

* Первый параметр - сокет, на котором принимаем

*

* Возврат -1   Истекло время ожидания ответа

* Возврат 0   Ответ пришел от конечного узла

* Возврат 1    Ответ пришел от промежуточного матршрутизатора

*/

int icmp_recv(int sock, char *ipto, char *ipfrom)

{

u_char              packet[MAX_SPACK];  /* Перехваченный пакет */

int                 length;             /* Длина перехваченной части */

struct header_ipv4  *hdr_ip;            /* Заголовок IP */

struct icmp_echo    *hdr_icmpe;         /* ICMP ответ от конечного узла */

struct icmp_timeexp *hdr_icmpt;         /* ICMP, ответ от промежуточного узла */

struct in_addr      tmp;                /* Нужен для коневертации IP в строку */

/* Принимаем пакеты, пока не попадется нужный или не истечет время ожидания ответа */

while (1)

{

length = recvfrom(sock, &packet, MAX_SPACK, 0, NULL, NULL);

if (length == -1)

{

return -1;

}

hdr_ip = (struct header_ipv4 *)&packet;

/* Проверяем является ли это ответом конечного узла */

if (hdr_ip->sip == inet_addr(ipto))

return 0;

/* Проверяем является ли это сообщением о истечении TTL */

if (packet[sizeof(struct header_ipv4)] == 11)

{

hdr_icmpt = (struct icmp_timeexp *)(packet + sizeof(struct header_ipv4));

/* Убеждаемся, что это пакет для нас */

if (hdr_icmpt->hip.dip == inet_addr(ipto))

{

tmp.s_addr = hdr_ip->sip;

strcpy(ipfrom, inet_ntoa(tmp));

return 1;

}

}

}

return -1;

}

Файл main.c

#include "traceroute.h"

#define MAX_HOPE    30

/*Подсчет времени с момента отправки пакета до его получения*/

static double GetTimeout(struct timeval start)

{

struct timeval end;

gettimeofday(&end, NULL);

double seconds  = end.tv_sec  - start.tv_sec;

double useconds = end.tv_usec - start.tv_usec;

return (seconds * 1000.0 + useconds / 1000.0) + 0.5;

}

/*Получение Ip адреса из доменного имени*/

static bool GetIPFromHostname(const char* hostname, char* host_ip)

{

struct hostent* he;

struct in_addr** addr_list;

if ((he = gethostbyname(hostname)) == NULL)

{

herror("gethostbyname");

return false;

}

addr_list = (struct in_addr**)he->h_addr_list;

for(int i = 0; addr_list[i] != NULL; ++i)

{

strcpy(host_ip , inet_ntoa(*addr_list[i]));

return true;

}

return false;

}

int main(int argc, void *argv[])

{

int                 sock;

struct sockaddr_in  addr;

struct icmp_echo    packet;

u_short             ttl;            /*Текущий TTL*/

struct timeval      time;           /*Время ожидания ответа*/

char                ipfrom[16];     /*IP промежуточного узла*/

int                 reply;          /*Тип ответа на посланый запрос*/

/*Проверка параметров на валидность*/

if (argc != 2)

{

printf("Неверно указаны параметры\n");

exit(-1);

}

/*Получаем ip-адрес из доменного имени*/

char host_ip[16];

GetIPFromHostname(argv[1], host_ip);

if(inet_addr(host_ip) == INADDR_NONE)

{

printf("Некорректно задан адрес\n");

exit(-1);

}

sock = socket(AF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP);

if (sock == -1) {

perror("socket");

exit(-1);

}

if (strcmp(host_ip, "EMPTY") != -1)

{

printf("traceroute to %s (%s), 30 hops max:\n", argv[1], host_ip);

}

/*Задаем таймаут для получения*/

time.tv_sec          = 2;

time.tv_usec         = 0;

/*Заполняем ip-назначения*/

addr.sin_family      = AF_INET;

addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(host_ip);

if (setsockopt(sock, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO,&time,sizeof(time)) == -1)

{

perror("Не удалось настроить таймер. Возможна блокировка");

}

/*Начинаем отправлять icmp-пакеты, постепенно увеличивая TTL*/

for(int ttl = 1; ttl < MAX_HOPE; ttl++)

{

/*Запускаем таймер*/

struct timeval start;

gettimeofday(&start, NULL);

/*Установка параметров сокета*/

setsockopt(sock, SOL_IP, IP_TTL, &ttl, sizeof(ttl));

/*Формирование icmp-пакета

1й параметр - указатель на пакет

2й параметр - тип пакета

3й параметр - код сообщения

*/

icmp_build(&packet, 8, 0);

/*Отправляем пакет*/

sendto(sock, (void *)&packet, sizeof(packet), 0,

(struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

/*Получаем ответ*/

reply = icmp_recv(sock, (char *)host_ip, ipfrom);

switch(reply)

{

/*В случае, если истекло время ожидания ответа*/

case -1:

printf("%2d  %s\n", ttl, "* * *");

break;

/*В случае, если ответ от конечного узла*/

case 0:

/*Фиксируем время получения первого пакета*/

printf("%2d\t\t%s\t\t%06.3lf ms", ttl, (char *)host_ip, GetTimeout(start));

/*Делаем то же самое еще с двумя пакетами*/

for (uint8_t packet_num = 0; packet_num != 2; ++packet_num)

{

gettimeofday(&start, NULL);

sendto(sock, (void *)&packet, sizeof(packet), 0,

(struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

reply = icmp_recv(sock, (char *)host_ip, ipfrom);

printf("\t%06.3lf ms", GetTimeout(start));

}

/* Завершаем выполнение програмы*/

ttl = MAX_HOPE;

printf("\n");

break;

/*Если ответ пришел от промежуточного маршрутизатора*/

case 1:

/*Фиксируем время получения первого пакета*/

printf("%2d\t\t%s\t\t%06.3lf ms", ttl, ipfrom, GetTimeout(start));

/*Делаем то же самое еще с двумя пакетами*/

for (uint8_t packet_num = 0; packet_num != 2; ++packet_num)

{

gettimeofday(&start, NULL);

sendto(sock, (void *)&packet, sizeof(packet), 0,

(struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));

reply = icmp_recv(sock, (char *)host_ip, ipfrom);

printf("\t%06.3lf ms", GetTimeout(start));

}

printf("\n");

break;

}

}

close(sock);

}

Компиляция программы и генерация объектного файла осуществлялась с помощью команды:

gcc traceroute.h main.c imcp.c -o Traceroute

А запуск программы:

sudo ./Traceroute ya.ru

- Набор тестов

Выполним трассировку до узлов, которые были использованы на 1-м этапе и для сайта ngs.ru

- Вывод

Контрольные вопросы проработаны.